Universidad del Valle de Guatemala

Digital 2

Kurt Kellner

Pablo Mazariegos

Pablo Rene Arellano Estrada

151379

PROYECTO No. 4 - PARQUEO-SPACE

Este proyecto consiste en el desarrollo de un circuito de un parqueo para cuatro vehículos, los cuales deben de ser leídos por sensores que determinen si hay disponibilidad de parqueo. Para el desarrollo de este proyecto se tiene como objetivo poner en practica los conocimientos obtenidos en el curso de Digital, los cuales consisten en el uso del microcontrolador TivaC usando código en C++ y el programa CodeComposer de la compañía Texas Instruments y conectarlo al microcontrolador ESP32 que es usado como un Web-Server para mandar los datos obtenidos a la nube.

1. Circuito TIVA y ESP32

Para mostrar la estructura del proyecto, se presenta a continuación la estructura del diagrama, en el cual se conecta a la Tiva-C los leds como salida para indicar al usuario si el parqueo esta disponible o no. Asimismo, se conecta a la salida de la Tiva-C el display de 7 segmentos para mostrar la cantidad de parqueos total disponible. Como Entrada para la Tiva-C se conectan los foto-resistores, los cuales indican al presencia de luz o no.

De parte del ESP32, se conecta un cable del Tx de la Tiva-C al Rx de este microcontrolador para recibir la comunicación UART a un Baud-rate de 115,200. Luego este con su modulo Wi-Fi sube los datos obtenidos al Web-Server indicando los parqueos disponibles.

El circuito físico se muestra a continuación, donde se usaron varios Jumpers y resistencias respectivas para suministrar la corriente necesaria al circuito. El voltaje se obtuvo del ESP32, y las tierras de ambos microprocesadores se puentearon para que existiera una sincronización para los leds, display y foto-resistencias.

2. Display

Para el 7 Segmentos se encendieron y apagaron los respectivos leds de la configuración para mostrar la numeración que se deseaba. Esto se realizó con la programación en la TivaWare y dependiendo del valor obtenido del total de parqueos disponibles, se coloca el numero correspondiente. Como son leds, al igual que los que muestran la disponibilidad de parqueos, se les colocó una resistencia de 230Ω a cada pin de salida de la Tiva-C.

3. Circuito Foto-Resistor

Para la foto-resistencia se procedió a usar el manual de la Tiva-C, la Tabla 24-6. En esta se determinó que el voltaje correspondiente de salida del sensor sería un 1 lógico o 0 lógico dependiendo del valor de entrada del pin:

- Para el 0 lógico es el Vin*0.35, es decir 1.15V.

- Para el 1 lógico es el Vin*0.65, es decir 2.27V.

Por esta razón es que se usó una resistencia de 1K para una fotoresistencia de 100K, la cual al recibir luz permite el paso de la electricidad, y por lo tanto se convierte en un cable, por lo que según la ecuación mostrada a continuación el voltaje de salida queda:

- Si hay luz, la resistencia LDR es casi cero, por lo que el voltaje Vout = 3.5V.

- Si no hay luz, la resistencia LDR es grande, por lo que el voltaje Vout = 0V.

4. Web-Server

Para nuestra conexión a internet y la pagina desarrollada se usó el código HTML. Este lenguaje se baso en los ejemplos encontrados en la página www.w3schoo.com, la cual contiene ejemplos de como editar texto y de cómo dibujar tablas, insertar gráficos y refrescar la pagina cada tiempo determinado. Para este proyecto se graficó específicamente una tabla donde se mostraba la disponibilidad o no del parqueo con el color rojo y el verde, y al final se mostraba en fondo amarillo la cantidad de parqueos disponibles. En el código HTML al final se determino que cada medio segundo seria tiempo suficiente para actualizar la página, por lo que se programo de esa manera en el ESP32, el cual contiene el módulo Wifi que se conecto a la red.

5. Modulo UART

Para el modulo UART se uso el puerto C de la Tiva-C, exactamente el pin 6 que transmite Tx, y para el pin que recibe la información se uso el pin Rx del ESP32. Los datos enviados fueron separados con coma para separarlos en la recepción. Las características de la comunicación son las siguientes:

- BaudRate de 115,200

- Reloj del Sistema de 40 MHz

- 8 bits de datos tipo unsiged char en el envio

- Variables de ancho definido de 8 bits asimismo en la recepción

- Cadena enviada: “0,0,0,0,”

6. Funcionamiento

El funcionamiento final del proyecto se ve a continuación, donde dependiendo del valor obtenido en la lectura de datos, se muestra en el Display y en el WebServer la disponibilidad de parqueos.

7. Código TIVAC

//*****************************************************************************

#include <stdint.h>              // Variables de Ancho Definido

#include <stdbool.h>             // True or False

#include "inc/hw_memmap.h"       // Mapa de Memoria

#include "driverlib/debug.h"

#include "driverlib/gpio.h"      // Puertos

#include "driverlib/sysctl.h"

#include "inc/hw_types.h"

#include "inc/tm4c123gh6pm.h"    // Dirverlib

#include "driverlib/timer.h"     // Timer

#include "driverlib/systick.h"

#include "driverlib/uart.h"      // UART

#include "driverlib/pin_map.h"   // Pines

#include "driverlib/interrupt.h" // Interrupciones

#include "driverlib/fpu.h"

#define XTAL 16000000            // Frecuencia de Osilacion

uint8_t luz1;                    // Sensores

uint8_t luz2;

uint8_t luz3;

uint8_t luz4;

uint8_t cont1 = 0;               // Contadores Tiva

uint8_t cont2 = 0;

uint8_t cont3 = 0;

uint8_t cont4 = 0;

uint8_t total = 0;

unsigned char char1 = '0';       // UART para ESP32

unsigned char char2 = '0';

unsigned char char3 = '0';

unsigned char char4 = '0';

//*****************************************************************************

//

// Rutina de error por si hay error en la libreria

//

//*****************************************************************************

#ifdef DEBUG

void

__error__(char *pcFilename, uint32_t ui32Line)

{

while(1);

}

#endif

//*****************************************************************************

//

// Configuracion UART

//

//*****************************************************************************

void UART1config(void){

// Enable reloj del UART1

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART1);

// Colocar GPIO C4 - C5 como pines para UART

GPIOPinConfigure(GPIO_PC4_U1RX);

GPIOPinConfigure(GPIO_PC5_U1TX);

// Enable los pines para ser perifericos

GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5);

// Inicio Modulo UART: 115200, 8 bits de datos, 1 stop bit, No Paridad

UARTConfigSetExpClk(UART1_BASE, SysCtlClockGet(), 115200,(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |  UART_CONFIG_PAR_NONE));

// Enable del UART1

UARTEnable(UART1_BASE);

}

//*****************************************************************************

//

// Main

//

//*****************************************************************************

int main(void)

{

// Reloj del Sistema: Principal | 16 MHz | (400 MHz/2) = 200 MHz |  (200MHz/5) = 40 MHz

SysCtlClockSet(SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ |    SYSCTL_USE_PLL    |   SYSCTL_SYSDIV_5  );

// Enable del reloj Puerto A

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);

// Verifica si hay acceso a perifericos

while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOA))

{}

// Enable del reloj Puerto E

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);

// Verifica si hay acceso a perifericos

while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOE))

{}

// Enable del reloj Puerto F

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);

// Verifica si hay acceso a perifericos

while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOF))

{}

// Enable del reloj Puerto D

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);

// Verifica si hay acceso a perifericos

while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOD))

{}

// Enable del reloj Puerto B

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);

// Verifica si hay acceso a perifericos

while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOB))

{}

// Enable del reloj Puerto C

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);

// Verifica si hay acceso a perifericos

while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOC))

{}

// Enable GPIO para el LED. Pines de salida y digitales

GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);

GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_3 );

GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_3 );

// Enable GPIO para el DISPLAY. Pines de salida y digitales

GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 |      GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);

// Enable GPIO. Pines de entrada

GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5);

GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_5);

// Configuracion: Puerto, Pines, Corriente, Pull Up de la Tiva

GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTA_BASE,  GPIO_PIN_4, GPIO_STRENGTH_8MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);

GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTE_BASE,  GPIO_PIN_2, GPIO_STRENGTH_8MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);

GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTE_BASE,  GPIO_PIN_5, GPIO_STRENGTH_8MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);

GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTA_BASE,  GPIO_PIN_5, GPIO_STRENGTH_8MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);

// Funcion Cofiguracion UART

UART1config();

while(1)

{

//******************************************************************************************

luz1 = GPIOPinRead(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_4);    // Sensor uno recibe luz?

if (luz1 == 0)

{

GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_3);

cont1 = 0;

char1 = '1';                                    // Led Rojo y contador en 0

}

else

{

GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_2);

cont1 = 1;

char1 = '0';                                    // Led Verde y contador en 1

}

//******************************************************************************************

luz2 = GPIOPinRead(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_2);    // Sensor uno recibe luz?

if (luz2 == 0)

{

GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_3);

cont2 = 0;

char2 = '1';                                    // Led Rojo y contador en 0

}

else

{

GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_6);

cont2 = 1;

char2 = '0';                                    // Led Verde y contador en 1

}

//******************************************************************************************

luz3 = GPIOPinRead(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_5);     // Sensor uno recibe luz?

if (luz3 == 0)

{

GPIOPinWrite(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_1 |GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_3);

cont3 = 0;

char3 = '1';                                     // Led Rojo y contador en 0

}

else

{

GPIOPinWrite(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_1 |GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_1);

cont3 = 1;

char3 = '0';                                     // Led Verde y contador en 1

}

//******************************************************************************************

luz4 = GPIOPinRead(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_5);     // Sensor uno recibe luz?

if (luz4 == 0)

{

GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_6);

cont4 = 0;

char4 = '1';                                     // Led Rojo y contador en 0

}

else

{

GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_7);

cont4 = 1;

char4 = '0';                                     // Led Verde y contador en 1

}

//********************************************************************************************************************

total = cont1 + cont2 + cont3 + cont4;

if (total == 0)                                     // Display dependiendo del numero

{

GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6);

}

else if (total == 1)

{

GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3);

}

else if (total == 2)

{

GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_4);

}

else if (total == 3)

{

GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_7);

}

else if (total == 4)

{

GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3);

}

//**********************************************************************************************************************

UARTCharPut(UART1_BASE,char1);    // 0 o 1        // La cadena enviada es 0,0,0,0,

UARTCharPut(UART1_BASE,',');      // ,

UARTCharPut(UART1_BASE,char2);    // 0 o 1

UARTCharPut(UART1_BASE,',');      // ,

UARTCharPut(UART1_BASE,char3);    // 0 o 1

UARTCharPut(UART1_BASE,',');      // ,

UARTCharPut(UART1_BASE,char4);    // 0 o 1

UARTCharPut(UART1_BASE,',');      // ,

}

}

8. Código ESP32

//------------------------------------------------------------------------------------------------

// Librerías

//------------------------------------------------------------------------------------------------

#include <WiFi.h>                      // Wi-Fi

#include <WebServer.h>                 // WebServer

//------------------------------------------------------------------------------------------------

// Variables globales

//------------------------------------------------------------------------------------------------

const char* ssid = "TURBONETT_21E83C";  // SSID

const char* password = "1D36E8B5D6";    // Password

WebServer server(80);                   // Object of WebServer(puerto HTTP POR DEFAULT)

bool Parqueo1 = LOW;                    // pagina web

bool Parqueo2 = LOW;

bool Parqueo3 = LOW;

bool Parqueo4 = LOW;

uint8_t conteo1 = 0;                    // suma de total

uint8_t conteo2 = 0;

uint8_t conteo3 = 0;

uint8_t conteo4 = 0;

uint8_t total   = 0;

String uart1 = "0";                     // UART

String uart2 = "0";

String uart3 = "0";

String uart4 = "0";

//------------------------------------------------------------------------------------------------

// Configuración

//------------------------------------------------------------------------------------------------

void setup() {

Serial.begin(115200);                     // BaudRate comunicacion serial

Serial.println("Try Connecting to ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);               // Conectarse al WIFI

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {   // Se chequea si Wi-Fi esta conectado a la red

delay(1000);

Serial.print(".");

}

Serial.println("");

Serial.println("WiFi connected successfully");

Serial.print("Got IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());            // Mostrar la direccion IP del ESP32

server.on("/", handle_OnConnect);          // Conectarse deirectamente a una funcion desde la IP

server.onNotFound(handle_NotFound);        // Si no encuentra la IP se manda a la funcion error

server.begin();                            // Inicia el servidor HTTP

Serial.println("HTTP server started");

delay(100);

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------

// loop principal

//------------------------------------------------------------------------------------------------

void loop() {

server.handleClient();                           // Servidor conecta a los clientes

total = conteo1 + conteo2 + conteo3 + conteo4;

if (Serial.available()) {                        // si hay caracter en el Rx

uart1 = Serial.readStringUntil(',');            // lee valor leido hasta que haya una coma

uart2 = Serial.readStringUntil(',');            // lee valor leido hasta que haya una coma

uart3 = Serial.readStringUntil(',');            // lee valor leido hasta que haya una coma

uart4 = Serial.readStringUntil(',');            // lee valor leido hasta que haya una coma

}

if (uart1.toInt() == 0){                         // Si es cero, es verde y el conteo 1

Parqueo1 = LOW;                                // Si es uno,  es rojo y el conteo 0

conteo1 = 1;}

else{

Parqueo1 = HIGH;

conteo1 = 0;}

if (uart2.toInt() == 0){                         // Si es cero, es verde y el conteo 1

Parqueo2 = LOW;                                // Si es uno,  es rojo y el conteo 0

conteo2 = 1;}

else{

Parqueo2 = HIGH;

conteo2 = 0;}

if (uart3.toInt() == 0){                         // Si es cero, es verde y el conteo 1

Parqueo3 = LOW;                                // Si es uno,  es rojo y el conteo 0

conteo3 = 1;}

else{

Parqueo3 = HIGH;

conteo3 = 0;}

if (uart4.toInt() == 0){                         // Si es cero, es verde y el conteo 1

Parqueo4 = LOW;                                // Si es uno,  es rojo y el conteo 0

conteo4 = 1;}

else{

Parqueo4 = HIGH;

conteo4 = 0;}

Serial.print(uart1);                             // Se imprimen en la consola

Serial.print(uart2);                             // los valores de los pines

Serial.print(uart3);

Serial.println(uart4);

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------

// Handler de Inicio página

//------------------------------------------------------------------------------------------------

void handle_OnConnect() {

Serial.println("Funcion exitosa");

server.send(200, "text/html", SendHTML(Parqueo1, Parqueo2, Parqueo3, Parqueo4));

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------

// Procesador de HTML

//------------------------------------------------------------------------------------------------

String SendHTML(uint8_t parqueo1, uint8_t parqueo2 ,uint8_t parqueo3 ,uint8_t parqueo4) {

String ptr = "<!DOCTYPE html> <html>\n";                              // Pagina Principal, Titulo, Tabla y Total

ptr += "<head>\n";

ptr += "<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align:center;}\n";

ptr += "table { width:50%;}}\n";

ptr += "th, td { padding: 5px; text-align: center;}\n";

ptr += "#t01 td:nth-child(odd) { background-color: #0E4BDA;}\n";

ptr += "</style>\n";

ptr += "</head>\n";

ptr += "<body>\n";

ptr += "  <h1>&#128640 ParqueoSpace &#128640</h1>\n";

ptr += "  <table id=\"t01\" align=\"center\">\n";

ptr += "\t<tr>\n";

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ptr += "\t  <td> <h2> Parqueo1 </h2></td>\n";                          // Parqueo 1

if (parqueo1)                                                          // Si es uno, se coloca rojo

{                                                                      // Si es cero, se coloca verde

ptr += "\t  <td  style=\"background-color: #F71919;\"><h2> &#9940</h2></td>\t\n";

}

else

{

ptr += "\t  <td  style=\"background-color: #1BC50C;\"> <h2> &#9989</h2> </td>\t\n";

}

ptr += "\t</tr>\n";

ptr += "\t<tr>\n";

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ptr += "\t  <td><h2> Parqueo2 </h2></td>\n";                           // Parqueo 2

if (parqueo2)                                                          // Si es uno, se coloca rojo

{                                                                      // Si es cero, se coloca verde

ptr += "\t  <td  style=\"background-color: #F71919;\"><h2> &#9940</h2></td>\t\n";

}

else

{

ptr += "\t  <td  style=\"background-color: #1BC50C;\"> <h2> &#9989</h2> </td>\t\n";

}

ptr += "\t</tr>\n";

ptr += "\t<tr>\n";

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ptr += "\t  <td><h2> Parqueo3 </h2></td>\n";                           // Parqueo 3

if (parqueo3)                                                          // Si es uno, se coloca rojo

{                                                                      // Si es cero, se coloca verde

ptr += "\t  <td  style=\"background-color: #F71919;\"><h2> &#9940</h2></td>\t\n";

}

else

{

ptr += "\t  <td  style=\"background-color: #1BC50C;\"> <h2> &#9989</h2> </td>\t\n";

}

ptr += "\t</tr>\n";

ptr += "\t<tr>\n";

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ptr += "\t  <td><h2> Parqueo4 </h2></td>\n";                           // Parqueo 4

if (parqueo4)                                                          // Si es uno, se coloca rojo

{                                                                      // Si es cero, se coloca verde

ptr += "\t  <td  style=\"background-color: #F71919;\"><h2> &#9940</h2></td>\t\n";

}

else

{

ptr += "\t  <td  style=\"background-color: #1BC50C;\"> <h2> &#9989</h2> </td>\t\n";

}

ptr += "\t</tr>\n";

ptr += "    <tr>\n";

ptr += "\t  <td><h2> TOTAL </h2></td>\n";

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------

if (total == 0){                                                       // Valor del total

ptr += "\t  <td  style=\"background-color: #FCFF00;\"><h2>0</h2></td>\t\n";

}

else if (total == 1){

ptr += "\t  <td  style=\"background-color: #FCFF00;\"><h2>1</h2></td>\t\n";

}

else if (total == 2){

ptr += "\t  <td  style=\"background-color: #FCFF00;\"><h2>2</h2></td>\t\n";

}

else if (total == 3){

ptr += "\t  <td  style=\"background-color: #FCFF00;\"><h2>3</h2></td>\t\n";

}

else if (total == 4){

ptr += "\t  <td  style=\"background-color: #FCFF00;\"><h2>4</h2></td>\t\n";

}

ptr += "\t</tr>\n";

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ptr += "<script>\n";                                                    // Actualizacion cada 0.5 segundos

ptr += "<!--\n";

ptr += "function timedRefresh(timeoutPeriod) {\n";

ptr += "\tsetTimeout(\"location.reload(true);\",timeoutPeriod);\n";

ptr += "}\n";

ptr += "\n";

ptr += "window.onload = timedRefresh(500);\n";

ptr += "\n";

ptr += "//   -->\n";

ptr += "</script>";

ptr += "</table>\n";

ptr += "\t</body>\n";

ptr += "</html>";

return ptr;

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------

// Handler no encontrado

//------------------------------------------------------------------------------------------------

void handle_NotFound() {

server.send(404, "text/plain", "Not found");

}